目  录

软件安装	1

实验设备简介	8

实验一  RS触发器	9

实验二  3-8译码器	16

实验三  半加器-全加器	18

实验四  乘法器	25

实验五  计数器	30

实验六  存储器	31

实验七  七段数码管译码器	32

实验八  微处理器	33

实验九  分频器	35

实验十  数字跑表	37

实验十一  交通灯控制器	39

# 软件安装

一、安装文件的获取

在网上下载“90_quartus_windows.exe”及“Quartus_II_9.0破解器.exe”（版权的保护：当不应用于商业用途时，可以安装）

二、安装过程

双击安装文件开始安装

点击解压并安装文件

解压完后，进入安装画面

点击Next

选择同意，并点击Next

一路“Next”，选择安装路径

一路“Next”，安装中……

点击“Finish”结束后，完成安装。桌面出现快捷图标

三、破解

1、把破解器Copy到安装目录的“bin”文件夹下（如D:\altera\90\quartus\bin）。

2、双击文件，开始破解

点击“应用补丁”

点击“保存”

破解完毕，点击“退出”。

3、修改“license.DAT”文件的ID值。

在安装目录的“bin”文件夹下（如D:\altera\90\quartus\bin）找到“license.DAT”文件并打开。可以看到，文件中的ID值为“XXXXXXXXXXXX”，这就是我们要修改的值。

运行Quartus_II软件，会出现提示框（30天有效期）

选择第一项（继续使用）并点击“OK”。打开菜单“Tool”→“License Setup”

用上图中红圈处的值替换license.DAT文件里的XXXXXXXXXXXX（有2处）并保存，关闭文件。

4、重新运行Quartus_II软件，不会在出现之前的“30天有效期”提示框，说明软件已破解成功，可以使用了。

# 实验设备简介

EDA实验用到的设备有：

- 装有Quartus II 9.0软件的电脑一台。

- 北京精仪达盛公司的EL教学实验箱一个。

Quartus II 9.0软件的使用在试验中熟悉，下面主要对EL教学实验箱的内部结构做简要介绍。EL教学实验箱的内部结构如图1。

图1  EL教学实验箱的内部结构

下面只对试验中常用的且需特别说明的原件及其功能做介绍：

♦SOPC开发模块——其型号为ACEX1K EP1K100QC208-3是设计中用到的芯片，其周围有标有引脚号的端子用来连线。

♦LED——发光二级管，在试验中一般作为输出，亮代表逻辑1，灭为逻辑0。

♦轻触开关——在试验中一般作为输入，按下为逻辑1，弹起为逻辑0。

♦拨动开关——在试验中一般作为输入，拨上为逻辑1，拨下为逻辑0。

♦JTAG编程接口——在下载时，需将与电脑连接的9针数据线插在这个接口上。

♦电源指示灯——在使用试验箱时，需打开箱子后面的电源开关，此时电源指示灯亮，试验箱内各原件才能正常工作。

# 实验一  RS触发器

一、实验内容

以RS触发器为例，初步了解Quartus II软件的使用。

二、实验原理

RS触发器的真值表见表1.1，根据真值表可得到如图1.1的RS触发器的逻辑图。

表1.1 RS触发器真值表

| 输入信号 |  | 正确输出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R | S | Q | Qn |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 不变 | 不变 |
| 0 | 0 | 不定 | 不定 |

图1.1 RS触发器逻辑图

三、实验步骤

1、打开Quartus II软件，在菜单上点击 “File”→“New project Wizard”

弹出如下窗口：

a、在窗口第一栏中指定工作目录，即项目保存的路径（建议每一个项目都新建一个文件夹，以保存此项目所有文件）。

b、窗口第二栏为项目名称，第三栏为顶层文件的实体名，一般项目名称应和顶层文件的实体名一致，在输入项目名称时自动输入项目顶层实体名（这里用的项目名称为“rs”，路径和名称可自己定义）。

注意：项目名不能以数字开头，不能有中文，不能有除_(下划线)外的其他字符。

2、点击“Next”（如路径不存在会提示是否创建，点“Yes”）弹出如下窗口：

提示加入项目中要包含的文件名，现在还没有，直接点“Next”。

3、在如下窗口中选择目标芯片，我们这里选择：ACEX1K 系列  EP1K100QC208-3(这是仿真板上FPGA芯片的型号)，点击“Next”。

4、选择EDA外部分析工具，暂时不选（默认的“None”表示用Quartus II自带的综合器和方针器），直接点“Next”。

5、显示项目属性，点“Finish”结束。（建立好工程，返回主界面，rs已经成为当前工程）。

6、利用图形编辑器进行设计输入。

a、建立新文件，在菜单上点开“File”→“New”，选择“Block Diagran/Schenatic File”，单击“OK”打开图形编辑器，进入原理图编辑输入界面。

b、在图形编辑窗口输入电路图，按图1.1画出RS触发器逻辑图。

在编辑窗口空白处双击弹出如下选择元器件图标对话框

导入对应逻辑门电路符号、输入/输出符号，用导线连接各逻辑单元；

逐个双击输入/输出引脚符号，在如下对话框内为输入/输出引脚修改名字；

完成电路图，点（或用“File”→“Save As”菜单）保存文件。

注意：文件名要和之前步骤1中输入的项目名同名，保存类型选择Block Diagran/Schenatic File（*.bdf)，软件默认的路径和名称是对的，不用修改直接点保存就可以了。

7、编译电路。在菜单上点“Processing”→“Start Compilation”进行编译，查看编译报告，修改，完成初步设计。

8、分配引脚：用“Assignment”→“Pins”菜单打开引脚规划器，双击Location一栏，在下拉框中选择对应的FPGA引脚，并记录引脚分配情况，以便接线时对应。

注意：我们用到的都是I/O引脚，不要选择特殊功能引脚。

9、保存、编译（“Processing”→“Start Compilation”）。

10、连接、下载程序。

打开实验箱背后的电源，将连接线插到开发板下面的一个插口（上面还有一个插口，不是当前实验要用的）。

点击“Tools”→“Programmer”打开配置窗口， 此时*.sof文件已经在文件列表中了（如果没有，单击Add File…按钮，添加文件，确认Device项列出的是EP1K100QC208-3。如果显示没有硬件(No Hardware)，则单击Hardware Setup…打开硬件设置窗口），选中Program文件，单击“Start”按钮，下载程序。

11、接线，观察实验结果。

将对应的输入引脚接拨码开关，输出引脚接LED灯，拨动开关，按表1.1检查并记录实验结果。

表1.1 RS触发器实验结果记录表

| 输入信号 |  | 正确输出 |  | 实验结果记录 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | S | Q | Qn |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 不变 | 不变 |  |  |
| 0 | 0 | 不定 | 不定 |  |  |

说明：在后面的所有实验中，新建项目的步骤都是按照本实验的实验步骤1-5，后面不再赘述；后面实验中用到的其他步骤，与本实验相同的，如：保存、分配引脚、编译、下载等也不再作详细介绍。

# 实验二  3-8译码器

一、实验内容

设计一个3-8译码器。

二、实验原理

1、3-8译码器真值表见表2.1

表2.1 3-8译码器真值表

| 输入信号 |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | B2 | B1 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、根据真值表写出逻辑表达式，如：

D1=B1•B2•B3    D2=B1•B2•B3    D3=B1•B2•B3    D4=B1•B2•B3   ……

3、根据逻辑表达式画出逻辑图：

三、实验步骤

1、建立新项目。

2、画逻辑图、保存、编译，完成初步设计。

3、分配引脚、保存、编译。

4、连接、下载程序。

5、连线，观察实验结果。

将对应的输入引脚接拨码开关，输出引脚接LED灯，拨动开关，记录实验结果。

实验结果记录表

| 输入信号 |  |  | 输 出 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | B2 | B1 | D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 |

四、思考

设计一个8线-3线编码器。

# 实验三  半加器-全加器

一、实验内容

1、设计一个半加器。

2、设计一个全加器的。

二、实验原理

1、计算机中数的操作都是以二进制进位的，最基本得运算就是加法运算。按照进位是否加入，加法器分为半加器和全加器电路两种。计算机中的异或指令的功能就是求两个操作数各位的半加和。半加器的真值表如表2.1

表3.1 半加器

| 输 入 |  | 输 出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | Hi(半加和) | Ci(进位) |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

要求：由学生根据真值表自己写出半加器的逻辑表达式，并根据逻辑表达式画出逻辑图。

2、一位全加器有三个输入，两个输出，见图3.1

全加器

被加数 Ai                                全加和 Si

被加数 Bi

进位入 C                                 进位出 Ci

图3.1 一位全加器示意图

图中的“进位入 C”指的是低位的进位输出，“进位出 Ci”即是本位的进位进位输出。一位全加器的真值表如表3.2

表3.2 全加器的真值表

| 输 入 |  |  | 输 出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Bi | Ai | Si | Ci |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

可以把全加和看作是Ai与Bi的半加和与进位输入Ci的半加和来实现。

三、实验步骤

1、建立新项目。

2、画逻辑图、保存、编译，完成初步设计。

3、建立波形文件，编辑输入波形。

a、建立矢量波形文件，在菜单上点击“File”→“New”→“Vector Waveform File”弹出如下窗口：

点击窗口左边空白处（上图中箭头所指处）或在菜单上选择“Edit”→“Insert”→“Insert Node or bus”打开节点选择页面，插入要查看仿真结果的节点。弹出如下窗口：

点击“Node Finder”(搜索节点)，弹出窗口

点击“List”，左边空白栏会出现本设计中用到的输入输出节点，点击“>>”将左边栏的节点全部导入（或逐个选择想要导入的节点）

点击“Ok”，在弹出的窗口中再次点击“Ok”

b、用“View”→“Fit in Window”在窗口中显示整个仿真的时间范围

c、用  图标编辑输入信号波形，保存矢量波形文件为*.vwf

注意：

a、编译输入信号波形，应将输入的所有组合状态包含在内，才能全面验证设计功能的正确性。

b、文件名要和之前输入的项目名同名，软件默认的名称和类型是对的，不用修改直接点保存就可以了。

4、功能仿真。

a、用“Assignments”→“Settings”菜单，打开“Setting”窗口，选择“Simulator Settings”，Quartus II已经把工程中唯一的 .vwf 文件*.vwf 作为仿真输入文件。在“Simulation mode” 中选择“Function”进行功能仿真，点“OK”完成设置。

b、用“Processing”→“Generate Functionl Simulation Netlist” 菜单产生功能仿真所需要的网表。

c、用“Processing”→“Start Simulation” 启动功能仿真，仿真结果如下：

根据真值表，观察波形是否正确以验证设计的正确性，如不正确，可修改设计，重新执行以上过程，直到完全满足自己的设计要求为止。

5、时序仿真。

a、用“Assignments”→“Settings“菜单，打开Setting窗口，选择“imulator Settings”，在“Simulation mode ”中选择“Timing”进行时序仿真，点“OK”完成设置。

b、用 “ Processing”→“Start Simulation”菜单启动时序仿真，仿真结果如下：

时序仿真反映的是元件的真实工作情况，跟功能仿真波形相比可以看出，时序仿真的输出波形有延迟、有毛刺（竞争冒险现象）出现。

6、双击左边窗口中的图标，回到逻辑图编辑窗口。

7、选择菜单“File”→ “Create/Update”→ “Create Symbol Files for Current File”，将半加器生成一个元件符号，以供使用。

8、在菜单上点击 “File”→“New project Wizard” 按照“实验一” 中的步骤建立新项目。

注意：项目文路径可以和刚才的一样，但项目名必须另起一个。

9、建立新文件，在菜单上点开“File” →“New”，选择“Block Diagran/Schenatic File”。

10、在编辑窗口空白处双击弹出选择元器件图标对话框，这时可以找到上面生成的半加器图块

11、完成全加器的原理图。

12、编译、仿真，验证设计是否正确，全加器的功能（Function）仿真波形如下：

13、分配引脚、保存、编译、连接、下载程序。

14、接线，观察实验结果。

将对应的输入引脚接拨码开关，输出引脚接LED灯，拨动开关，记录实验结果。

实验结果记录表

| 输 入 |  |  | 输 出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Bi | Ai | Si | Ci |

四、思考

对设计而言，仿真的意义是什么，功能仿真与时序仿真有何区别？

# 实验四  乘法器

一、实验内容

设计一个乘法加器。

三、实验原理

Quartus II软件为设计者提供了丰富的宏功能模块库，采用宏功能模块完成设计可极大提高电路设计的效率和可靠性，本实验以算术运算模块库（arithmetic）中的参数化乘法器（lmp_mult）为例来说明宏功能模块的使用方法。

乘法器要实现的功能是：对两个八位有符号数进行乘法运算，并输出结果，

其功能框图如图4.1

被乘数 A(8位二进制数)

全加器

积R(16位二进制数)

乘 数B(8位二进制数)

图4.1 八位乘法器示意图

二、实验步骤

1、建立新项目。

2、设置乘法器模块参数。

创建逻辑图文件，在编辑窗口空白处双击，弹出选择元器件图标对话框，

选择magafunctions\arithmetic下的lmp_mult点击“OK”

点击“OK”，弹出乘法器模块参数设置页面，

将输出文件类型设为Verilog HDL，文件名按默认文件名，点击“Next”

将输入端的数据线宽度设为8位，输出端得数据线宽度设为16位。点击“Next”

将数据b设为可变（非常数），乘法类型为有符号（Signed），用默认的方式实现。点击“Next”

按照默认的选择（不需其他控制功能，默认的优化方式），点击“Next”，再点“Next”

点击“Finish”，弹出下面对话框，询问是否将IP文件自动加入项目文件，点击“No”

到此，乘法器参数已设置完成，可将乘法器导入编辑窗口

3、给乘法器模块加上输入、输出端口，画出完整的乘法器电路如图5.1。

图4.1 8位有符号数乘法器电路

4、保存、编译。

5、建立波形文件，编辑输入波形。

与前面实验不同的是，本实验的输入、输出是不是1位，而是8位和16位，在编辑时，输入节点要输入的是8位有符号数（二进制数），具体编辑方法如下:

点击菜单“View”→“Fit in Window”在窗口中显示整个仿真的时间范围，双击要编辑的输入波形选中输入，

点击符号，弹出窗口

在Timing设置下将End time栏改为“1us”，Count every栏改为“100ns”，点击“确定”。

选中要修改的数据段双击，弹出窗口

将Radix栏改为“Signed Decimal”(有符号的十进制数)，在Numeric or named value栏内输入数据。

6、按上述方法编辑好所有输入波形，保存，进行功能仿真。仿真结果如图4.2：

图4.2 8位有符号乘法器功能仿真波形图

如输出显示不是十进制数，双击输出，弹出窗口

将Radix栏改为“Signed Decimal” 点击“确定”，即可得到图4.2的波形仿真结果。

四、思考

用同样的方法设计一个8位有符号除法器。

# 实验五  计数器

一、实验内容

设计一个计数器。

二、实验原理

设计一个带同步清零、同步预置，有加/减功能控制端的计数器。其参考Verilog HDL程序如下：

module jsq(d,clk,clear,load,up_down,qd);

input clk,clear,load,up_down;

input[7:0] d;

output[7:0] qd;

reg[7:0] cnt;

assign qd=cnt;

always @(posedge clk)

begin if(!clear) cnt<=8'h00;    //同步清零，低电平有效

else if(load)    cnt<=d;        //同步预置

else if(up_down) cnt<=cnt+1;    //加法计数

else   cnt<=cnt-1;              //减法计数

end

endmodule

三、实验步骤

1、建立新项目。

2、建立新文件，在菜单上点开“File”→“New”，选择“Verilog HDL File”，单击“OK”打开Verilog文件编辑界面。

3、输入计数器的Verilog HDL程序。

4、保存，编译，逐个修改错误至编译成功。

5、编辑波形文件，进行功能仿真，验证设计的正确性。计数器功能仿真结果如图5.1

图5.1 记数器功能仿真波形图

四、思考

设计一个带同步清零、进位输出的增1十进制计数器。

# 实验六  存储器

一、实验内容

设计一个存储器

二、实验原理

用Verilog HDL语言实现一个有16个存储单元的存储器，分别存放0-15共16个整数的平方，根据输入的地址，输出相应的结果。其参考Verilog HDL程序如下：

module rom(addr,data);

inout[3:0] addr;

output[7:0] data;

function[7:0] romout;

input[3:0] addr;

case(addr)

0:romout=0;     1:romout=1;     2:romout=4;      3:romout=9;

4:romout=16;    5:romout=25;    6:romout=36;     7:romout=81;

8:romout=36;    7:romout=81;    10:romout=100;   11:romout=121;

12:romout=144;  13:romout=169;  14:romout=196;   15:romout=225;

default:romout=8'hxx;

endcase

endfunction

assign data=romout(addr);

endmodulemodule

三、实验步骤

1、新建项目。

2、建立新文件，文件类型为：Verilog HDL File。

3、输入计数器的Verilog HDL程序。

4、保存，编译，逐个修改错误至编译成功。

5、编辑波形文件，进行功能仿真，验证设计的正确性。存储器的功能仿真结果如图6.1。

图6.1 存储器的功能仿真波形图

# 实验七  七段数码管译码器

一、实验内容

设计一个七段数码管译码器

二、实验原理

用Verilog HDL语言实现一个七段数码管译码器，当输入为十进制的0-9时，要使七段数码管对应的显示0-9。其参考Verilog HDL程序如下：

module decoded7(decodeout , dec_in);

input[3:0] dec_in;

output[6:0] decodeout ; reg[6:0] decodeout;

always @(dec_in)

begin    case(dec_in)                //用case语句进行译码

4’d0:decodeout=7’b1111110;        //decodeout[6]~[0]分别对应数码管的a~g

4’d1:decodeout=7’b0110000;

4’d2:decodeout=7’b1101101;

4’d3:decodeout=7’b1111001;

4’d4:decodeout=7’b0110011;

4’d5:decodeout=7’b1011011;

4’d6:decodeout=7’b1011111;

4’d7:decodeout=7’b1110000;

4’d8:decodeout=7’b1111111;

4’d9:decodeout=7’b1111011;

default:decodeout=7’bx;

endcase

end

endmodule

三、实验步骤

1、新建项目。

2、建立新文件，文件类型为：Verilog HDL File。

3、输入计数器的Verilog HDL程序。

4、保存，编译，逐个修改错误至编译成功。

5、分配引脚，保存，编译。

6、连线，下载。

7、将输入接到4个拨码开关，输出对应的接到数码管的a-g。

8、拨动拨码开关，记录实验结果。

实验结果记录表

| 拨码开关状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数码管显 示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、思考

如何编写米字型数码管的驱动程序？

# 实验八  微处理器

一、实验内容

设计一个微处理器

二、实验原理

用Verilog HDL语言实现一个简单的微处理器，该处理器根据输入的指令，能实现四种操作，分别为两数相加、两数相减、操作数加1、操作数减1。操作码和操作数均从指令中提取。其参考Verilog HDL程序如下：

module mpc(instr,out);

input[17:0] instr;        //instr为输入指令

output[8:0] out;          //out为输出结果

reg func;

reg[8:0] out;

reg[7:0] op1,op2;         //从指令中提取两个操作数

function[16:0] code_add;  //定义函数

input[17:0] instr;

reg add_func; reg[7:0] code,opr1,opr2;

begin

code=instr[17:16];    //输入指令instr的高2位为操作码

opr1=instr[7:0];      //输入指令instr的低8位为操作数op1

case(code)

2'b00: begin add_func=1;    //操作码为00，两数相加

opr2=instr[15:8];      //取第二个操作数op2

end

2'b01: begin add_func=0;    //操作码为01，两数相减

opr2=instr[15:8];

end

2'b10: begin add_func=1;    //操作码为10，加1

opr2=8'd1;

end

default:begin add_func=0;   //操作码为11，减1

opr2=8'd1;

end

endcase

code_add={add_func,opr2,opr1};

end

endfunction

always @(instr)

begin

{func,op2,op1}=code_add(instr);   //调用函数

if(func==1)   out=op1+op2;   //实现两数相加，操作数1加1操作

else          out=op1-op2;   //实现两数相减，操作数1减1操作

end

endmodule

三、实验步骤

1、新建项目。

2、建立新文件，文件类型为：Verilog HDL File。

3、输入计数器的Verilog HDL程序。

4、保存，编译，逐个修改错误至编译成功。

5、编辑波形文件，进行功能仿真，验证设计的正确性。微处理器的功能仿真结果如图8.1。

图8.1 微处理器的功能仿真波形图

# 实验九  分频器

一、实验内容

设计一个分频器

二、实验原理

设计一个带有复位端、占空比为1:1的模12分频器，给出参考程序代码如下：

module cnt12(reset,clkin,clkout,qout);

input reset,clkin;

output clkout,qout;

reg clkout;

reg[4:0] qout;

always @(posedge clkin)

begin if(!reset)

begin clkout<=0;

qout<=0;

end

else begin

if(qout==5)

begin qout<=0;

clkout<=~clkout;

end

else qout<=qout+1;

end

end

endmodule

三、实验步骤

1、新建项目。

2、建立新文件，文件类型为：Verilog HDL File。

3、输入模12分频器的Verilog HDL程序。

4、保存、编译。

5、进行功能仿真，仿真波形如图9.1。

图9.1 模12分频器功能仿真波形图

四、思考

参考模12分频器自己设计一个带有复位端的模16分频器，要求占空比为1:3。

模16分频器的功能仿真结果如图8.2。

图9.2 占空比为1:3的模16分频器功能仿真波形图

# 实验十  数字跑表

一、实验内容

设计一个数字跑表

二、实验原理

设计一个数字跑表，该跑表具有复位、暂停、秒表计时等功能，其示意图如图10.1，控制信号的功能如表10.1。

数字跑表

时钟输入 CLK                                百分秒 MS

复位 CLR                                秒 S

启动/暂停 PAUSE                                分 M

图10.1 数字跑表示意图

表10.1 控制信号及功能对应表

| 控制端 | 取 值 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 复位 CLR | 1 | 异步清零 |
|  | 0 | 计数 |
| 启动/暂停 PAUSE | 1 | 暂停 |
|  | 0 | 计数 |

其参考Verilog HDL程序如下：

/*信号定义：

CLK:             时钟信号；

CLR:             异步复位信号；

PAUSE:           暂停信号；

MSH,MSL:         百分秒的高位和低位；

SH,SL:           秒信号的高位和低位；

MH,ML:           分钟信号的高位和低位。*/

module paobiao(CLK,CLR,PAUSE,MSH,MSL,SH,SL,MH,ML);

input CLK,CLR,PAUSE;

output[3:0] MSH,MSL,SH,SL,MH,ML;

reg[3:0] MSH,MSL,SH,SL,MH,ML;

reg  cn1,cn2;          //cn1为百分秒向秒的进位，cn2为百分秒向分的进位

//*********百分秒计数进程，每计满100，cn1产生一个进位***********

always @(posedge CLK or posedge CLR)

begin if (CLR)

begin{MSH,MSL}<=8'H00;cn1<=0;

end                       //异步复位

else if (!PAUSE)           //PAUSE为0时正常计数，为1时暂停计数

begin

if(MSL==9) begin  MSL<=0;

if(MSH==9)    begin  MSH<=0; cn1<=1 ; end

else  MSH<=MSH+1;

end

else begin  MSL<=MSL+1;cn1<=0;end

end

end

//**********数进程，每计满60，cn2产生一个进位************

always @(posedge cn1 or posedge CLR)

begin if(CLR) begin {SH,SL}<=8'h00; cn2<=0; end//异步复位

else if(SL==9)      //低位是否为9

begin  SL<=0;

if(SH==5) begin SH<=0;cn2<=1;end

else SH<=SH+1;

end

else begin SL<=SL+1; cn2<=0;end

end

//*********分钟计数进程，每计满60，系统自动清零*************

always @(posedge cn2 or posedge CLR)

begin if(CLR) begin {MH,ML}<=8'h00; end //异步复位

else if(ML==9) begin ML<=0;

if (MH==5) MH<=0;

else  MH<=MH+1;

end

else ML<=ML+1;

end

endmodule

三、实验步骤

1、新建项目。

2、建立新文件，文件类型为：Verilog HDL File。

3、输入数字跑表的Verilog HDL程序。

4、保存、编译。

5、进行功能仿真，部分仿真波形如图10.1。

图10.1 数字跑表功能仿真波形图

# 实验十一  交通灯控制器

一、实验内容

设计一个交通灯控制器

二、实验原理

设计一个十字路口交通灯控制器，其示意图如图11.1所示，A方向和B方向各设红（R）、黄（H）、绿（G）、左转（L）四盏灯，交通灯控制器的状态转换如表11.1。

图11.1 十字路口交通灯示意图

表11.1交通灯控制器的状态转换表

| A方向 |  |  |  | B方向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿灯（G1） | 黄灯（Y1） | 左转灯（L1） | 红灯（R1） | 绿灯（G2） | 黄灯（Y2） | 左转灯（L21） | 红灯（R2） |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

其参考Verilog HDL程序如下：

/*信号定义与说明：

CLK:      同步时钟；

EN:       使能信号，为1的话，则控制器开始工作；

LAMPA:    控制A方四盏灯的亮灭；其中，LAMPA0~LAMPA3，分别控制A方向的左转灯、绿灯、黄灯和红灯；

LAMPB:    控制B方四盏灯的亮灭；其中，LAMPB0~LAMPB3，分别控制B方向的左转灯、绿灯、黄灯和红灯；

ACOUNT:   用于A方向灯的时间显示，8位，可驱动两个数码管；

BCOUNT:   用于B方向灯的时间显示，8位，可驱动两个数码管。*/

module traffic (CLK,EN,LAMPA ,LAMPB, ACOUNT,BCOUNT );

input CLK ,EN  ;output [3:0]  LAMPA ,LAMPB;output [7:0] ACOUNT,BCOUNT;

reg  tempa ,tempb  ;reg[2:0] counta ,countb  ;reg[3:0] LAMPA ,LAMPB;

reg[7:0] ared  ,ayellow ,agreen,aleft,bred,byellow,bgreen,bleft;

reg[7:0] numa,numb;

always @(EN)

if (!EN)  begin         //设置各种灯的计数器的预置数

ared   <=8'd55;    ayellow <=8'd5;

agreen <=8'd40;     aleft<=8'd15;

bred  <=8'd65;      byellow<=8'd5;

bleft   <=8'd15;      bgreen<=8'd30;

end

assign  ACOUNT=numa;

assign BCOUNT=numb;

always @(posedge CLK)              //该进程控制A方向的四种灯

begin if(EN)

begin if(!tempa) begin tempa<=1;

case(counta)                         //控制灯亮的顺序

0:  begin numa<=agreen;LAMPA<=2;counta<=1;end

1:  begin numa<=ayellow;LAMPA<=4;counta<=2;end

2:  begin numa<=aleft;LAMPA<=1;counta<=3;end

3:  begin numa<=ayellow;LAMPA<=4;counta<=4;end

4:  begin numa<=ared;LAMPA<=8;counta<=0;end

default:             LAMPA<=8;

endcase

end

else begin                            //倒计时

if(numa>1)

if(numa[3:0]==0)

begin numa[3:0]<=4'b1001;numa[7:4]<=numa[7:4]-1;end

else numa[3:0]<=numa[3:0]-1;

if(numa==2)  tempa<=0;

end

end

else begin LAMPA<=4'b1000;counta<=0;tempa<=0;end

end

always @(posedge CLK)            //该进程控制B方向的四种灯

begin if (EN) begin

if (!tempb ) begin tempb<=1;

case(countb)                          //控制灯亮的顺序

0:  begin numb=bred;LAMPB<=8;countb<=1;end

1:  begin numb=bgreen;LAMPB<=2;countb<=2;end

2:  begin numb=byellow;LAMPB<=4;countb<=3;end

3:  begin numb=bleft;LAMPB<=1;countb<=4;end

4:  begin numb=byellow;LAMPB<=4;countb<=0;end

default:             LAMPB<=8;

endcase

end

else begin                                 //倒计时

if(numb>1) if(!numb[3:0])

begin numb[3:0]<=9;numb[7:4]<=numb[7:4]-1;end

else numb[3:0]<=numb[3:0]-1;

if(numb==2)  tempb<=0;

end

end

else begin LAMPB<=4'b1000;countb<=0;tempb<=0;end

end

endmodule

三、实验步骤

1、新建项目。

2、建立新文件，文件类型为：Verilog HDL File。

3、输入数字跑表的Verilog HDL程序。

4、保存、编译。

5、进行功能仿真，部分仿真波形如图11.1。

图11.1 交通灯控制器仿真波形图